«УТВЕРЖДАЮ»:                                И.о. генерального директора

ОАО «НК «Роснефть» - КБТК»

___________________ Р.К. Эфендиев

«      »  ______________ 2014г.

### Техническое задание

на  выполнение  работ   и   услуг

- Наименование объекта:  Ж/д  распределительная  нефтебаза  г. Нальчик

- Местоположение  объекта: КБР, г.Нальчик

- Вид работ, услуг: Модернизация. Ж/д  распределительная  нефтебаза                            г. Нальчик

Необходимо выполнить следующие  виды  работ :

- Демонтаж установок УИТ-85,

- Монтаж установок УИТ-85,

- Полная переборка и диагностика установки и составление акта об ее текущем состоянии с указанием узлов и деталей, нуждающихся в ремонте или замене,

- Выполнение работ по ремонту (замене в случае невозможности ремонта) вышедших из строя узлов и деталей установки,

- Замена  узлов и деталей  установки : датчика Д-55, блока зажигания, свечей зажигания, катушки зажигания, подогревателя масла, микроамперметра М1792 , блока питания, датчика зажигания,  прокладок, термометров : СП-28, СП-32, СП-33, жиклера карбюратора, трёхходового крана,  поршневых колец,

- Проверка электродвигателя на сопротивление изоляции, сопротивление обмоток, работа электродвигателя на холостом ходу и под нагрузкой,

- Проверка и регулировка перепускного клапана в системе смазки и смазки механизма открывания клапанов (регулировка дозирующего клапана смазывания клапанов),

- Очистка головки, блока цилиндров, поршня от нагара и осмаслений,

- Регулировка карбюраторов,

- Установка нового масляного фильтра и замена масла,

- Сборка системы выхлопа газов,

- Комплексная промывка системы охлаждения,

- Установка нового масляного фильтра и замена масла,

- Проверка исправности органов управления на пульте управления и работа защиты и автоматики в комплексе,

- Проведение калибровки, градуировки  установки с помощью стандартных эталонных топлив.

- Регулировка системы зажигания

- Комплексный пуск и холодная обкатка окончательная регулировка впускного и выпускного клапанов,

- Горячая обкатка установки,

- Предоставление гарантии на выполненные  работы не менее 12 месяцев.

4.Сроки строительства (работ, услуг)

Плановые сроки выполнения работ с 1.04 .2014г. по 30.04.2014г.

5.Перечень оборудования и материалов:

5.1 Поставка Подрядчика  узлов и деталей на УИТ-85

| № пп | Наименование материала | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Датчик Д-55 | шт | 2 |
| 2 | - Блок зажигания | шт | 1 |
| 3 | - Свеча зажигания | шт | 2 |
| 4 | - Катушка зажигания | шт | 2 |
| 5 | - Подогреватель масла | шт | 2 |
| 6 | - Микроамперметр М1792 | шт | 1 |
| 7 | - Блок питания | шт | 1 |
| 8 | - Датчик зажигания | шт | 2 |
| 9 | - Набор прокладок | шт | 2 |
| 10 | - Термометры СП-28, СП-32, СП-33 | шт | 3 |
| 11 | - Жиклер карбюратора | шт | 3 |
| 12 | - Трёхходовой кран | шт | 1 |
| 13 | - Комплект поршневых колец | шт | 2 |
| 14 | - Комплект клапанов | шт | 2 |

6.Основные проектные мощности в соответствии с проектно-сметной

документацией:

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж УИТ 85 | шт | 2 |
| 2 | Монтаж УИТ 85 | шт | 2 |
| 3 | Переборка, замена узлов и деталей , настройка и поверка установок | шт | 2 |
| 4 | Пуско- наладочные работы | шт | 2 |

7. Особые технические решения

- Производство работ на территории предприятия должна выполняться только после оформления соответствующих документов и прохождения инструктажа для сторонних организаций.

- Работы должны производиться только под наблюдением начальника, ведущего специалиста или старшего по смене в лаборатории.

- Поставляемые оборудование и инструменты должны иметь сертификаты соответствия требованиям промышленной, пожарной безопасности и разрешены для применения на территории РФ.

- Все работы необходимо выполнять сертифицированными специалистами в точном соответствии с описанием и инструкцией по эксплуатации УИТ-85.

- Проверка работы моторных установок по государственным стандартным образцам  (предоставляются Исполнителем)

- Запасные части, комплектующие, расходные материалы, государственные стандартные образцы, необходимые для осуществления текущего ремонта моторных установок, предоставляются Исполнителем и входят стоимость услуг.

- Выдача заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации моторных установок  УИТ-85.

- По результатам оказанных услуг Исполнитель совместно с Заказчиком составляют и подписывают унифицированные формы №ОС-3.

8.Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг.

Исполнитель предоставляет гарантию качества на результат выполненных работ не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию. Качество всех работ в соответствии с условиями договора. Своевременное устранение всех недоделок недостатков и дефектов , выявленных в период гарантийной эксплуатации .

Все поставляемые для строительства материалы сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.). Сторона, поставляющая данные материалы , должна представить другой Стороне копии таких сертификатов или других документов до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Каждая Сторона несет ответственность за соответствие материалов, поставляемых этой Стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию    отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий.

9.Требования к технологии, режиму на объекте

Обеспечить прием, выгрузку на при объектных складах и хранение материалов , а также их целевое использование. Не продавать и не передавать строящийся или построенный объект (отдельные его части), а также проектную документацию на строительство объекта или отдельных его частей, третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций.

Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории «Заказчика» в течение всего срока производства работ .

Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.

Исполнитель обязан перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

«Подрядчик» обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников «Подрядчика» (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на объектах или в вахтовых общежитиях  в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

«Подрядчик» обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта.

Разрабатывать ежемесячные и квартальные планы-задания на выполнение работ в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам, учитывающие текущее состояние работ на объекте (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе.

Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала планируемого периода, представлять на согласование проекты ежемесячных и квартальных планов-заданий. На регулярной основе представлять отчет по исполнению графиков (еженедельно) и планов-заданий (для месячных – ежедневно, для квартальных – еженедельно).

10.Требования промышленной безопасности и охраны труда

«Подрядчик» несет ответственность за обеспечение своим работникам и субподрядчиками здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ в помещениях «Заказчика». «Подрядчик» должен заботиться о здоровье и безопасности работников «Подрядчика», его субподрядчиков и «Заказчика», населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые «Подрядчиком», а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении безопасности и охраны труда «Подрядчик» несет ответственность и обеспечивает выполнение работ в соответствии с законом, требованиями «Заказчика» в отношении охраны труда и техники безопасности и конкретными требованиями на участке выполнения работ. «Подрядчик» принимает соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи незамедлительно сообщает «Заказчику» и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.

Если «Подрядчик» не исправляет какое-либо нарушение или не соблюдает какую-либо директиву сразу после получения уведомления от «Заказчика» или государственного органа власти «Заказчик» может зайти на место осуществления работ и принять такие меры, которые, по мнению «Заказчика», необходимы для гарантии выполнения ее требований. «Заказчик» имеет право удерживать из любого платежа, причитающегося «Подрядчику», сумму, достаточную для покрытия расходов «Заказчика» на обеспечение такой гарантии.

«Подрядчик» на строительных объектах  в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами.

«Подрядчик» обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, содержащимся в проектных материалах на объект строительства (ПОС, ППР). «Подрядчик» на строительных объектах «Заказчика» обязуется:

Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий. Не допускать разливов горюче-смазочных материалов. Работы проводить в строгом соответствии с земельным отводом. Соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова.

В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения в области охраны окружающей среды «Подрядчик» и его работники несут ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях РФ (глава 8), Уголовному Кодексу РФ (глава 26) и другим нормативным актам природоохранного законодательства.

Оборудование не должно создавать опасных и вредных производственных факторов и требовать применения специальных средств защиты персонала. Воздействие на работников вредных факторов не должно превышать гигиенических нормативов, установленных соответствующими ГОСТ, санитарными правилами.

11.Требования к организации строительства

Все виды работ должны осуществляться в соответствии с рабочими чертежами с соблюдением СНИПов  Правил  производства  и  приемки работ. При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться Правилами техники безопасности СНИП 3-4-80*

12.Требования к расчету стоимости лота

- Стоимость работ  по строительству формируется в базовых ценах 2001 года по территориальным единичным расценкам (ТЕР)  к сметной стоимости в ценах 2001г. в следующем размере:

индекс к ФОТ- 13,52

индекс к ЭММ- 5,83

индекс на МТР - 4,02

- Включить в расчет стоимости лота  НДС 18%.

- Стоимость является твердой и не подлежит изменению  в  течении  всего периода строительства.

- При формировании стоимости необходимо применять понижающие коэффициенты к накладным расходам (0,85) и сметной прибыли (0,8).

- Участник закупки может учитывать иные показатели для улучшения предложения.

И.о. главного инженера                                                                          Шогенов З.П.

И.о. начальника  тех. службы                                                                 Эфендиев А. А.

Ведущий специалист СКС                                                              Макоев Б.А.